ICS 55.180

A80

wb

中华人民共和国物流行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

汽车制造零部件物流运输标签规范

Specification for automotive manufacturing parts logistics transport label

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 尺寸与材料	2

5 书写与张贴	2

6 基本类型	2

7 标签内容	3

附　录　A （资料性附录） 标签格式及内容布局图例	1

参考文献	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准在编制过程中参考了美国汽车工业行动集团（AIAG）发布的《全球运输标签规范》部分内容。

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）归口。

本标准起草单位：中国物流与采购联合会汽车物流分会、风神物流有限公司、东风汽车集团有限公司、上汽通用汽车有限公司、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司。

本标准主要起草人：马增荣、左新宇、张晋姝、柴华峰、曾勇、孙世超、郑洪涛、李想。

汽车制造零部件物流运输标签规范

- 范围

本标准规定了我国汽车制造零部件物流运输标签的尺寸、材料、书写、张贴及内容构成。

本标准适用于我国汽车制造行业零部件物流过程中标签的设计与应用，汽车进出口零部件物流、汽车售后服务备件物流运输标签可参照此标准执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4122.1-1996  包装通用性术语及其定义

GB/T 18354-2006  物流术语

GB/T 31152-2014  汽车物流术语

- 术语和定义

GB/T 18354-2006 、GB/T 31152-2014、GB/T 4122.1-1996的术语和定义适用于本文件。

- 汽车制造零部件 automotive manufacturing parts

在汽车制造环节，用于组成汽车整车的零件及部件。

[改写于GB/T 31152-2014 定义3.1.2]

- 运输标签 transport label

汽车零部件在装卸、运输、保管过程中，记录、传递产品与运输信息的标签。

- 产品包装 product packaging

对汽车零部件制造商销售到汽车制造商或其他中间商的零部件的包装。

[改写于GB/T 4122.1-2008，定义2.4]

- 运输包装  transport packaging

以运输贮藏为主要目的的包装。它具有保障产品的安全，方便储运装卸，加速交接，点检等作用。

[GB/T 4122.1-2008，定义2.3]

- 尺寸与材料

  - 尺寸

    - 标签尺寸应根据粘贴该标签的包装单元大小而变化。

宜选用以下尺寸：

a）A4纸规格：210mm * 297mm；

b）A5纸规格：210mm * 148mm；

c）A6纸规格：148mm * 105mm；

d）小标签1规格：210mm * 74mm；

e）小标签2规格:105mm * 74mm；

4.1.2 一般标签宜在边缘处预留5mm的空白区，小标签宜预留3mm的空白区，空白区内不应打印任何东西。

  - 材料

    - 标签材料宜采用机器裁剪的白色、纸质材料。

    - 采用插入方式的标签选用材料质量不宜低于120 克/米²；采用粘贴方式的标签选用材料质量不宜低于70 克/米²。

    - 采用插入方式的标签宜采用稳定、便捷的固定方式，必要时可配有粘贴胶体；采用粘贴方式的标签宜采用防潮、易于清除的胶体进行粘贴。

- 书写与张贴

  - 书写

    - 标签宜采用电子打印方式，若采用书写方式，应字迹工整，便于识别。

    - 标签中中文宜采用宋体，英文宜采用Arial字体。

    - 标签中字体颜色宜选用黑色字体，标题字体宜加黑。

    - 标签中字体大小应根据标签尺寸和内容选择合适字号，并易于直接识别。

  - 张贴

    - 张贴标签时，应做好防潮、防风、防腐蚀等措施。

    - 标签宜张贴在运输包装单元或产品包装单元的侧面；多个包装单元堆码时，标签应正向、水平张贴在包装体侧面。

    - 在张贴新标签之前，所有旧标签应从循环包装器具上清除。

- 基本类型

  - 标签基本分类

根据不同规格和内容的包装单元可将标签划分为单品类主标签、混合品类标签、简单标签三种，其中：

a）单品类主标签应使用在拥有多个独立产品包装且货物号相同的运输包装上；

b）混合品类标签应使用在拥有多个独立产品包装且货物号不完全相同的运输包装上；

c）简单标签应直接使用在独立的产品包装上。

  - 不同类型的规格选择

单品类主标签、混和品类标签宜选用A4纸、A5纸、A6纸等规格标签；简单标签宜选用小标签规格。

- 标签内容

  - 标签内容构成

标签内容应由基本信息、物流信息、产品信息、包装信息及其他信息构成。

a） 基本信息宜包括发货方（A1）、收货方（A2）、标签类型（A3）。

b） 物流信息宜包括发货信息（B1）、收货信息（B2）、物流过程信息（B3）。

c） 产品信息宜包括零部件产品信息（C）。

d） 包装信息宜包括包装编码信息（D1）、包装内容信息（D2）。

e） 其他信息宜包括零部件供应商自定义信息（E1）、备注信息（E2）。

  - 基本信息

    - 发货方

7.2.1.1 发货方信息应包含发货方名称、发货地址及联系方式、发货方编码（ID）以及其他必要信息。

7.2.1.2 发货方名称可注明企业名称或个人姓名。

7.2.1.3 发货方编码（ID）是由汽车制造企业给汽车零部件供应商进行编码。

    - 收货方

7.2.2.1 收货方信息应包含收货方名称、收货地址、联系方式、收货方内部地址等必要信息。

7.2.2.2 收货方内部地址宜标明收货方厂内信息，如工厂名称、装载地点等内部地址。可用间隔符号隔开。

    - 标签类型

7.2.3.1 应按照标签基本类型标明单品类主标签、混合品类标签、简单标签类型。

7.2.3.2 可使用字母代表标签类型，单品类主标签可用“M”表示，混合品类标签可用“MIX”表示，简单标签可用“S”表示。

7.2.3.3 可使用二维码或条形码等方式将标签所包含标签类型及内容表示出来。

  - 物流信息

    - 发货信息

7.3.1.1 发货方信息应包含发货单号等必要信息。

7.3.1.2 发货单号宜由汽车零部件供应商和汽车制造企业双方协定。

    - 收货信息

7.3.2.1 收货方信息应包含零部件到达收货方厂区内部的仓库、库位等必要信息。

7.3.2.2 到达收货方仓库或库位信息应由收货方提供给发货方，不提供则此项内容可保留空白。

    - 物流过程信息

7.3.3.1 物流过程信息应包含零部件预计到达时间、数量、重量等必要信息。

7.3.3.2 零部件预计到达时间应由汽车制造企业所需要求到达时间来确定。

7.3.3.3 数量及重量信息应注明单位。

7.3.3.4 数量应按照数量单位准确填写。

7.3.3.5 重量应包括净重和毛重两项信息，其中，净重是指包装单元内零部件的净重量。毛重是指包装单元内零部件的毛重量。宜采用千克为单位。

  - 零部件产品信息

    - 零部件产品信息应包含汽车零部件供应商零部件号、产品特性等必要信息。

    - 零部件号是由汽车制造企业汽车制造企业给汽车零部件进行编号。若有多个零部件产品，应写全所有零部件产品的编号。

    - 产品特性信息可用字母、图标等标识，例如小心轻放、向上/向下、防潮等图标标识。

    - 产品上线使用时宜注明在上线装配时在生产线边的使用方向，左侧可用字母“L”表示，右侧可用字母“R”表示，如没有使用方向区分，可不再标签中表明。

  - 包装信息

    - 包装编码信息

7.5.1.1 包装编码信息应包含包装类型、包装器具、包装内容等必要信息。

7.5.1.2 宜采用条形码或二维码形式，便于读取包装信息，并具有唯一性。

    - 包装信息

7.5.2.1 包装信息应包含包装类型、装运日期、内包装数量、产品有效期等必要信息。

7.5.2.2 单品类主标签、混合品类标签宜注明采用的包装类型、包装日期以及内包装数量等信息。

7.5.2.3 简单包装宜注明产品批号、产品有效期等信息。若产品有使用有效期，应注明有效期准确日期；若产品无使用有效可不标注。

  - 其他信息

    - 零部件供应商自定义信息

零部件供应商自定义信息应由汽车零部件制造商来自行定义，如不需要可空白。

    - 备注信息

备注信息可注明需要在标签中增加的信息，由收发货双方进行协定；内容简洁明了；如不需要可空白。

  - 小标签信息内容

    - 小标签纸张规格较小且用于独立的产品包装作为简单标签，可保留标签必要信息使用。

    - 小标签纸张规格应保留的必要信息，包括发货方及供应商编码（A1）、收货方（A2）、标签类型（A3）、发运单号（B1）、数量及数量单位（B3）、零部件号（C）、包装编码信息（D1）、包装类型与数量（D2），其他信息可根据收发货双方进行协定。

  - 标签内容布局

    - A4纸、A5纸、A6纸、小标签2规格等规格标签可选用相同的布局方式，可由五行信息组成，分别为基本信息、物流信息、产品信息、包装信息、其他信息。

    - 小标签1规格可选用四行信息组成，可将包装信息与其他信息部分内容与基本信息、物流信息、产品信息并行。

- （资料性附录）
标签格式及内容布局图例

1.标签格式及内容布局

  - A4、A5、A6、小标签2规格纸张标签格式及内容布局

  - 小标签1规格标签格式及内容布局

2.内容布局图例

  - 标签示意图

参 考 文 献

[1]. Odette/AIAG 全球运输标签V2版（2016年9月30日发布）

_________________________________