ICS 55.180

A87

wb

中华人民共和国物流行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

汽车零部件托盘包装的打包要求

Specification for automotive spare parts packaging operations

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2019年6月27日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国国家发展与改革委员会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 堆码要求	2

6 标识要求	3

7 加固防护要求	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）归口。

本标准起草单位：中国物流与采购联合会汽车物流分会、风神物流有限公司、一汽物流（成都）有限公司、重庆长安民生物流有限公司、中都物流有限公司。

本标准主要起草人：。

汽车零部件托盘包装的打包要求

- 范围

本标准规定了汽车零部件托盘包装的打包堆码、标识、固定及防护等要求。

本标准适用于汽车零部件在物流过程中的托盘打包，包括公路运输、铁路运输、水路运输及公铁、公水联运等模式。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2934-2007 联运通用平托盘主要尺寸及公差

GB/T 3716-2000 托盘术语

GB/T 4995-2014 联运通用平托盘性能要求和试验选择

GB/T 15233-2008 包装 单元货物尺寸

GB/T 16470-2008 托盘单元货载

GB/T 19785-2005 拉伸缠绕包装

GB/T 31150-2015 汽车零部件物流塑料周转箱尺寸系列及技术要求

GB/T 31152-2014 汽车物流术语

QB/T 3811-1999 塑料打包带

YB/T 025-2002 包装用钢带

- 术语和定义

GB/T 2934-2007、GB/T 3716-2000、GB/T 16470-2008、GB/T 31152-2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

汽车零部件  automotive parts

组成汽车整车的零件及部件。

[GB/T 31152-2014 定义3.1.2]

托盘 pallet

托盘是一种用来集结、堆存货物以便于装卸和搬运的水平板。其最低高度应适应托盘搬运车、叉车和其他使用的装卸设备的搬运要求。

[GB/T 3716-2000，总则2.1]

塑料周转箱 plastic returnable container

在汽车零部件物流中，为了保证零部件品质，配合标准托盘在不同物流场站间周转使用的硬质塑料包装容器。

[GB/T 2934-2007，定义3.1]

托盘单元货载 palletized unit loads

单元货物与托盘所组成的整体。将包装件组合码放在托盘上，加上适当的固定，以便于机械装卸和运输。

[GB/T 16470-2008，定义3.1]

打包 packaging

为在流通过程中保护产品，方便储运，促进销售，按一定技术方法而采用容器、材料及辅助物，对货物加以固定，形成单元化包装。

托盘平面尺寸 pallet plan sizes

托盘长度和托盘宽度的公称平面外廓尺寸。

[GB/T 2934-2007，定义3.1]

混载 mixed pallet

不同类型或不同交期的货物打包在同一个托盘上。

包装标准收容数 Standard Number of Package（SNP）

包装中单个容器中放置的标准个数。

- 基本要求

  - 汽车零部件托盘单元货载应做到科学合理，安全可靠，满足装卸、运输和储存作业。

  - 托盘单元货载的尺寸和重量应与托盘平面尺寸及其承载能力相适应；托盘单元货载的尺寸及质量的计算应包括托盘、加固材料和附件以及所码放的货物的外形尺寸及质量。

  - 汽车零部件托盘单元货载中的托盘的尺寸应符合GB/T 2934-2007、GB/T 15233-2008的规定。应采用长宽为1200mm*1000mm、1100mm*1100mm的两种规格托盘。

  - 托盘的技术要求应符合GB/T 2934-2007和GB/T 4995-2014的规定。宜使用塑料等长寿命可周转重复使用的托盘，不宜使用木制托盘或一次性托盘。

  - 塑料周转箱应符合GB/T 31150-2015的要求，应与已选定的托盘平面尺寸相匹配。

- 堆码要求

  - 根据货物的特点和储运条件，托盘上装载货物的质量和托盘尺寸，应合理确定货物在托盘上的堆码方式。

  - 汽车零部件货物的堆码应符合GB/T 16470-2008的要求，可采用单层码放，或者多层重叠堆码，或交错堆码。

  - 汽车零部件货物的堆码高度宜为1150mm，最高不应超过1200mm。

  - 托盘单元打包除满足混载条件外，同一托盘上只能堆码同一个交货时间和同一个交货地的同一个编号的零件。

  - 为提高装载效率，允许同一个交货地的、相邻的交货时间的同一个编号的零件、同一个交货时间、同一个交货地的不同编号的零件进行混载；

  - 打包后整托上表面应保持平整，每层的周转箱数量相同，且堆码后整体高度尺寸一致，不应有缺角或凹凸不平的情况。若单次订货数量不满足平整堆码，应填入额外的空周转箱进行混载打包。

- 标识要求

  - 打包标识

周转箱上需要在标签夹上放置或粘贴周转箱标签。标签信息应包括零部件的供应商名称及代号、零部件名称及编号、收货地点及收货时间、需求方、SNP等必要信息。

在托盘单元打包之后，需要在正对装卸作业面的托盘中间位置粘贴托盘标签，托盘标签应包括零部件的供应商名称及代号、零部件名称及编号、收货地点及收货时间、需求方。

  - 混载标签

混载的托盘单元需要在托盘外正对装卸作业面的显要位置粘贴混载标签。标签信息应包括供应商及编码、收货地及时间、零件编号和周转箱数量。若混载空箱，需标明空箱数量。

- 加固防护要求

  - 加固要求

    - 捆扎

7.1.1.1 应根据货物的特点和储运条件选择使用的捆扎带和捆扎结构。

7.1.1.2 捆扎带可分为金属捆扎带和非金属捆扎带，金属捆扎带主要为钢带，应符合YB/T 025 的规定；非金属捆扎带主要为塑料打包带，应符合QB/T 3811的规定。

7.1.1.3 捆扎方法可根据情况选择水平捆扎或垂直捆扎。

a）水平捆扎应按照水平方向捆扎，根据实际需要确认其捆扎位置和数量；

b）垂直捆扎应将货物和托盘捆在一起。可分为主要捆扎、次要捆扎和辅助捆扎。主要捆扎应沿着托盘长度方向进行捆扎；次要捆扎应沿着托盘宽度方向进行捆扎；辅助捆扎应在两条主要捆扎带之间并与之平行位置进行捆扎。

c）如果同时需要垂直捆扎和水平捆扎，应先进行水平捆扎。

7.1.1.4 捆扎时捆扎带应平直，并具有合适的张力。捆扎带结合部位应封合并确保捆扎牢固，封合用包扣封合或热熔封合（用塑料打包带时）。封合时，捆扎带不允许有位移。

    - 拉伸缠绕包装

7.1.2.1 拉伸缠绕包装可用于所有托盘包装的固定。

7.1.2.2 拉伸缠绕包装所用的材料及方法应符合GB/T 19785。

  - 防护要求

    - 应根据货物的特点和打包情况选择合适的防护方式。

    - 托盘打包防护宜选用护棱、盖板、隔板进行防护。

7.2.2.1 护棱

护棱可分为金属护棱和非金属护棱。金属护棱宜用于托盘单元货载木加固件棱边的保护；非金属护棱包括纸护棱、塑料护棱等，宜用于托盘单元货载纸质材料的棱边保护。

7.2.2.2 盖板

盖板宜选用塑料盖板，由打包带捆扎在托盘单元货载上方。用于保证托盘运输时托盘之间的稳定性，防止多层货物在运输时产生滑动。同时为下层托盘单元货载提供保护。

7.2.2.3 隔板

隔板可分为水平隔板、垂直隔板。水平隔板宜用于质量较小的托盘单元货载的各层货物之间；垂直隔板宜用于需防止互相碰撞或摩擦或需防止压坏的货物。

_________________________________